信源编码上机

| 班级 | 姓名 | 学号 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信2301 | 毛锦翔 | 2316040125 | 李莉 |

My Experiment Title

Huffman编码 、Shannon编码、算术编码的MWORKS实现

一、上机目的

1.加深对变长编码定理的理解与应用。

2.培养学生独立检索文献的能力，能通过相关文献了解常用信源编译码的基本原理与应用。

3.能分析不同的信源编码的编码性能和对通信有效性的影响。

二、环境

MWORKS

三、上机原理

1、香农第一定理：

设离散无记忆信源为

熵为H(S)，其N次扩展信源为

熵为H(SN)。码符号集X=（x1,x2,…,xr）。先对信源进行编码，总可以找到一种编码方法，构成惟一可以码，使S中每个信源符号所需的平均码长满足：

当N时

是平均码长 ,  是对应的码字长度。

2、常见的无失真信源编码有哈夫曼编码、算术编码、游程编码、LZ编码等；语音编码主要分为波形编码、参量编码、混合编码，PCM（ADPCM、DPCM）、增量调制等均属于波形编码，线性预测编码（LPC)及其它各种改进型属于参量编码，而混合编码是将波形编码和参量编码的优点结合起来，多脉冲激励线性预测编码MPLPC、规划脉冲激励线性预测编码（KPELPC)、码本激励线性预测编码（CELP)等属于混合编码，在移动通信系统中一般采用混合编码技术。例如GSM的PRE-LTP,CDMA的QCELP等。

四、上机内容

- 要求查阅常用的无失真信源编码、语音压缩编码和图像压缩编码的分类、基本特点，优缺点和应用情况的相关文献，并在上机报告中提交不少于1000字文献阅读报告，查阅文献数量不少于5篇，并要求附上文献目录及原文。

- 利用MWORKS至少完成两种无失真信源编码译码的仿真。

Huffman 编码 、Shannon编码实验、算术编码实验 、LZW编码实验、DCT 变换实验、DWT 变换实验

要求从以上编码中任选2种编码，完成相应的编码和译码算法的设计。

五、设计思路

❖总体设计方案

本实验在 MWORKS 环境下分别实现 Huffman 编码、Shannon 编码和算术编码，包括码表生成、信源序列编码、码流译码以及性能参数计算四个部分。

实验采用两种比较方式：

第一，对同一个离散无记忆信源分别进行三种编码，比较其平均码长、编码效率、编码后总比特数及译码正确性，分析不同编码算法对通信系统有效性的影响。

第二，设置多组不同概率分布的信源，分别进行相同的编码实验，研究信源概率分布的均匀程度对编码性能的影响。通过等概分布、一般非等概分布和明显非等概分布三种情况，观察变长编码利用信源统计冗余的能力。

三种编码均采用独立编写的基础算法完成，不调用通信工具箱中的现成 Huffman 或算术编码函数，从而完整展示编译码过程。

❖实验信源设置

首先设置一个包含5个符号的离散无记忆信源：

S={s1,s2,s3,s4,s5}

对应概率为：

P={0.30,0.25,0.20,0.15,0.10}

为了使实际输入序列的经验概率与理论概率一致，选择长度为20的信源序列：

1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 2 1 3 5 2 1 4 3 2 1

其中符号1至符号5分别出现6次、5次、4次、3次和2次，对应经验概率恰好为0.30、0.25、0.20、0.15和0.10。

该信源的信息熵为：

H(S)=-i=15pilog⁡2pi

计算得到：

H(S)≈2.2282 bit/符号

如果采用普通定长编码，5个符号至少需要：

l0=⌈log⁡25⌉=3 bit/符号

因此，三种编码方法均以3 bit/符号作为未压缩基准。

❖Huffman编码设计

Huffman编码按照信源符号的概率构造二叉树。程序首先将各符号看作独立节点，然后重复选择概率最小的两个节点进行合并，并分别为两个分支分配二进制码元0和1，直至所有节点合并为根节点。

本程序使用元胞数组保存每个节点所包含的原始符号。在两个节点合并时，向其中一个节点内所有符号的已有码字前添加0，向另一个节点内所有符号的码字前添加1。循环结束后，即可获得各信源符号的Huffman码字。

编码时，根据输入符号在码表中查找相应码字，并依次连接为完整二进制码流。译码时，从码流起始位置逐位读取，当读取结果与某个完整码字相同时，输出对应信源符号，然后继续处理后续码流。

由于Huffman码满足前缀条件，不存在一个码字是另一个码字前缀的情况，因此译码过程不存在歧义。

Huffman编码的平均码长为：

LH=i=15pili

编码效率为：

ηH=H(S)LH

❖Shannon编码设计

Shannon编码首先按照概率从大到小排列信源符号，然后根据每个符号的概率计算码长：

li=-log⁡2pi

设第i个符号之前所有符号的累加概率为：

Qi=k=1i-1pk

将累加概率Qi转换为二进制小数，并取其前 li位作为该符号的码字。

程序中采用反复乘2的方法完成十进制小数到二进制小数的转换。每次将累加概率乘2，所得结果的整数部分作为当前二进制位，再保留小数部分继续进行下一次运算，直至获得所需长度的码字。

Shannon码同样属于前缀码，因此可以使用与Huffman编码相同的通用前缀码编码函数和译码函数。

Shannon编码的平均码长和编码效率分别为：

LS=i=15pili
ηS=H(S)LS

Shannon编码直接根据概率确定码长和码字，理论结构较为清晰，但由于每个码长均采用向上取整，其平均码长通常不优于Huffman编码。

❖算术编码设计

算术编码不为每个信源符号分配独立码字，而是将整个信源序列映射为区间 [0,1)内的一个二进制小数。

根据概率分布，将初始区间划分为：

[0,0.30),[0.30,0.55),[0.55,0.75),[0.75,0.90),[0.90,1)

每读入一个符号，就在当前区间内部选择该符号所对应的子区间。设当前区间为 [L,H)，区间宽度为：

R=H-L

若当前符号为第i个符号，则更新后的区间为：

L'=L+R⋅Ci-1
H'=L+R⋅Ci

其中Ci表示前i个信源符号的累加概率。

所有符号处理完成后，在最终区间内寻找一个形如：k2n 的二进制小数，并将其小数部分的前n位作为算术编码结果。为了避免终止码恰好位于区间边界，本程序在理论所需位数基础上增加一位终止余量。

译码时，首先将二进制码流恢复为区间中的十进制数。然后根据该数落入的概率子区间确定第一个符号，再把相应子区间作为新的当前区间。重复这一过程，直至译出预先给定数量的信源符号。

算术编码的实际平均码长为：

LA=BN

其中，B 为整个序列的编码比特数，N 为信源序列长度。编码效率为：

ηA=H(S)LA

本实验采用双精度浮点数直接更新算术编码区间，适用于长度较短的教学实验序列。对于很长的信源序列，区间宽度可能低于浮点数有效精度，工程中通常使用整数区间及重归一化方法解决该问题。

❖性能评价指标

实验主要计算以下参数：

信源熵：

H(S)=-∑pilog⁡2pi

平均码长：

L=∑pili

对于算术编码，采用总码长除以序列长度计算实际平均码长。

编码效率：

η=H(S)L

编码剩余度：

γ=1-η

相对于定长编码的压缩率：

C=l0-Ll0×100%

❖实验步骤

- 输入信源符号集合、概率分布和待编码序列。

- 检查概率是否均大于0，以及概率之和是否等于1。

- 计算信源熵和定长编码基准码长。

- 构造Huffman码表，完成编码和译码。

- 构造Shannon码表，完成编码和译码。

- 利用概率区间完成算术编码和译码。

- 分别计算三种方法的平均码长、编码效率和总编码比特数。

- 比较原始序列与译码序列，验证三种算法的无失真性质。

- 改变信源概率分布，重复实验，分析概率分布对编码性能的影响。

- 将各组实验结果整理为表格，得出实验结论。

六、上机中出现的问题及解决方法

1.开始编写程序时，对 MWORKS 所采用的 Julia 语法不够熟悉，误将 MATLAB 的 .m 文件格式和部分函数写法用于程序中，导致代码无法直接运行。

解决方法：查阅 MWORKS 和 Julia 的相关语法说明，将程序文件统一修改为 .jl 格式，并将 MATLAB 中的数组、判断和输出语句改写为 Julia 对应语法，最终程序能够正常执行。

2.算术编码过程中，随着信源符号不断输入，编码区间会逐渐缩小，容易受到浮点数精度影响，造成编码值越界或译码结果错误。

解决方法：选用长度适中的测试序列，并在最终区间中选择严格满足区间范围的二进制小数作为编码值。同时在译码过程中对归一化数值进行边界限制，减小浮点舍入误差的影响，最终实现了正确译码。

七、结果与结论

❖实验参数

实验采用包含5个符号的离散无记忆信源：

S={s1,s2,s3,s4,s5}

对应概率为：

P={0.30,0.25,0.20,0.15,0.10}

选取长度为20的测试序列：

1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 2 1 3 5 2 1 4 3 2 1

其中5个符号分别出现6次、5次、4次、3次和2次，因此测试序列的经验概率与给定概率完全一致。

根据公式：

H(S)=-i=15pilog⁡2pi

得到信源熵：

H(S)=2.228213bit/符号

由于信源共有5个符号，定长编码至少需要：

log⁡25=3bit/符号

因此，未压缩情况下20个符号需要：

20×3=60bit

❖Huffman编码结果

程序按照概率从小到大反复合并节点，得到一组Huffman码表。

| 信源符号 | 概率 | Huffman码字 | 码长 |
| --- | --- | --- | --- |
| s1 | 0.30 | 11 | 2 |
| s2 | 0.25 | 01 | 2 |
| s3 | 0.20 | 00 | 2 |
| s4 | 0.15 | 101 | 3 |
| s5 | 0.10 | 100 | 3 |

测试序列编码后得到：

110100101100110100111010111001000111101000111

总码长为：

BH=45 bit

平均码长为：

LH=0.30×2+0.25×2+0.20×2+0.15×3+0.10×3=2.25 bit/符号

编码效率为：

ηH=H(S)LH=2.2282132.25=99.0317%

相对于3 bit定长编码，压缩率为：

CH=60-4560×100%=25.0000%

程序译码结果为：

1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 2 1 3 5 2 1 4 3 2 1

译码序列与原始序列完全一致，说明Huffman编译码正确，实现了无失真恢复。

需要注意，Huffman树中左右分支的0、1分配可以互换，因此使用其他程序时具体码字可能不同，但各符号码长、平均码长和编码效率应当一致。

❖Shannon编码结果

按照：

li=-log⁡2pi

计算各符号码长，并将累加概率转换为二进制小数，得到Shannon码表。

| 信源符号 | 概率 | 累加概率 | Shannon码字 | 码长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | 0.30 | 0.00 | 00 | 2 |
| s2 | 0.25 | 0.30 | 01 | 2 |
| s3 | 0.20 | 0.55 | 100 | 3 |
| s4 | 0.15 | 0.75 | 110 | 3 |
| s5 | 0.10 | 0.90 | 1110 | 4 |

测试序列编码后得到：

000110011011100001100001100100100111001001101000100

总码长为：

BS=51 bit

平均码长为：

LS=0.30×2+0.25×2+0.20×3+0.15×3+0.10×4=2.55 bit/符号

编码效率为：

ηS=2.2282132.55=87.3809%

相对于定长编码的压缩率为：

CS=60-5160×100%=15.0000%

Shannon译码序列与原始序列完全相同，说明所构造的码字满足前缀条件，可以完成无失真编译码。

Shannon编码的平均码长大于Huffman编码，主要原因是Shannon编码直接对每个符号的理想码长进行向上取整，未从整体上优化各符号码长，因此会产生较大的整数码长冗余。

❖算术编码结果

算术编码将整个20符号序列映射到区间 [0,1)内。程序逐个处理信源符号后，最终区间约为：

[0.144555344585378, 0.144555344585416)

从该区间内选取编码值：

x≈0.144555344585385

其二进制表示为：

0.0010010100000001100101000011110101110100110011

去掉二进制小数点前的0，实际发送码流为：

0010010100000001100101000011110101110100110011

总码长为：

BA=46 bit

实际平均码长为：

LA=4620=2.30 bit/符号

编码效率为：

ηA=2.2282132.30=96.8788%

相对于定长编码的压缩率为：

CA=60-4660×100%=23.3333%

我们所设计的算术编码所能得到的最终的二进制码流为0010010100000001100101000011110101110100110011，对应的十进制编码值约为0.144555344585385，该值位于最终区间 [0.1445553445853778,0.1445553445854163)内。译码后得到的符号序列为“1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 2 1 3 5 2 1 4 3 2 1”，与原始序列完全一致，说明算术编译码过程正确。

本次算术编码的平均码长略大于Huffman编码，并不说明算术编码理论性能较差。由于测试序列只有20个符号，算术编码还需要附加终止比特，终止开销占比较高；随着编码序列长度增加，这部分开销会被更多符号分摊，其平均码长将进一步接近信源熵。

❖三种编码性能对比

| 编码方式 | 总码长 | 平均码长 | 编码效率 | 相对定长编码压缩率 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huffman编码 | 45 | 2.2500 | 99.0317% | 25.0000% | 正确 |
| Shannon编码 | 51 | 2.5500 | 87.3809% | 15.0000% | 正确 |
| 算术编码 | 46 | 2.3000 | 96.8788% | 23.3333% | 正确 |

由表中结果可见，在当前20符号测试序列下，编码性能排序为：

Huffman编码>算术编码>Shannon编码

Huffman编码只使用45 bit，比定长编码减少15 bit，编码效率达到99%以上，是本次实验中性能最好的方法。算术编码使用46 bit，与Huffman编码仅相差1 bit，也获得了较高的压缩效率。Shannon编码使用51 bit，虽然仍优于定长编码，但整数码长向上取整带来了较明显的冗余。

❖不同概率分布下的结果

为了分析信源概率分布对编码性能的影响，进一步设置三组信源。

| 概率分布 | 信源熵 | Huffman码长 | Huffman效率 | Shannon码长 | Shannon效率 | 算术码长 | 算术效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.250.250.250.25 | 2.0000 | 2.0000 | 100% | 2.0000 | 100.0000% | 2.0500 | 97.5% |
| 0.400.300.200.10 | 1.8464 | 1.9000 | 97.18% | 2.4000 | 76.9350% | 1.9000 | 97.10% |
| 0.300.250.200.150.10 | 2.2282 | 2.2500 | 99.17% | 2.5500 | 87.3809% | 2.3000 | 96.88% |

对于四符号等概信源，理想码长恰好为2 bit，因此Huffman编码和Shannon编码均退化为2 bit定长编码，编码效率达到100%。算术编码由于增加了终止位，短序列下平均码长为2.05 bit/符号。

对于非等概信源，Huffman编码可以为高概率符号分配较短码字，从而降低平均码长。概率分布越不均匀，变长编码利用统计冗余的作用越明显。Shannon编码受码长向上取整影响，部分符号的实际码长明显大于理想码长，因此效率相对较低。

❖实验结论

- 三种编码方法均能够将编码后的码流正确恢复为原始信源序列，验证了Huffman编码、Shannon编码和算术编码的无失真性质。

- Huffman编码能够从整体上优化二进制码树，在给定单符号码字的条件下具有较小的平均码长。本实验中其平均码长为2.25 bit/符号，最接近信源熵。

- Shannon编码原理直观，能够直接根据信源概率构造前缀码，但由于码长必须向上取整，编码冗余相对较大。本实验中其效率为87.3809%，低于另外两种方法。

- 算术编码对整个符号序列统一编码，不受单个符号码长必须为整数的限制，理论上可以使平均码长逼近信源熵。本实验序列较短，受到终止比特影响，效率略低于Huffman编码，但仍达到96.8788%。

- 与3 bit定长编码相比，三种方法均降低了传输比特数。其中Huffman编码减少25%，算术编码减少23.3333%，Shannon编码减少15%，说明无失真信源编码能够有效消除信源统计冗余，提高通信系统的传输有效性。

- 编码性能与信源概率分布密切相关。对于等概信源，定长编码已经能够达到理论极限，变长编码没有明显优势；对于非等概信源，合理分配不同长度的码字可以显著降低平均码长。

八、文献查阅报告

通过阅读相关文献，我对信源编码有了更深的认识，现将文献查阅报告展示如下。

❖引言

随着通信网络、数字媒体和信息存储技术的发展，人们需要处理的数据规模不断扩大。文本、语音和图像等信息如果直接进行存储或传输，通常会占用较多的存储空间和通信带宽。信源编码的主要任务就是利用信源中存在的统计冗余、结构冗余以及人类感知冗余，用尽可能少的比特表示原始信息。

根据信息能否完全恢复，信源编码可以分为无失真编码和限失真编码。无失真编码要求译码结果与原始数据完全一致，主要用于文本、程序、实验数据和控制信息等不允许发生错误的场景；限失真编码允许在一定范围内损失部分信息，主要用于语音、图像和视频等具有感知冗余的多媒体信号。我将结合相关文献，对常用无失真信源编码、语音压缩编码和图像压缩编码的基本原理、特点、优缺点及应用情况进行综述。

❖无失真信源编码

无失真信源编码主要通过消除符号之间的统计冗余和重复结构降低数据量。常用方法可以分为熵编码、字典编码和游程编码等类型。

- Huffman编码

Huffman编码是典型的变长无失真编码。其基本思想是根据各信源符号的出现概率构造二叉树，为出现概率较大的符号分配较短码字，为出现概率较小的符号分配较长码字。构造过程中，每次选择概率最小的两个节点进行合并，直至形成完整的Huffman树。

Huffman码属于即时码，任何码字都不是其他码字的前缀，因此可以从码流起点开始逐个译码，不需要附加分隔符。在信源符号概率已知且各码字长度必须为整数的条件下，Huffman编码能够获得较小的平均码长。

该方法的优点是原理清楚、编码和译码速度快、硬件与软件实现相对简单。其缺点是必须获得或估计信源符号的概率分布，并且通常需要保存或传输码表。对于概率分布接近均匀的信源，其压缩效果并不明显；当信源统计特性不断变化时，固定Huffman码的适应能力也较弱。Huffman编码广泛应用于文件压缩、图像编码和视频编码，实际系统中经常作为其他压缩算法的最后一级熵编码模块。

- 算术编码

算术编码不再为每一个符号单独分配一个整数长度的码字，而是把整个符号序列映射为区间内的一个数。编码开始时取区间[0,1)，根据符号概率将当前区间划分为若干子区间；每输入一个符号，就选择该符号对应的子区间继续划分。序列处理结束后，只需要在最终区间内选择一个数作为编码结果。

算术编码可以用非整数的平均比特数表示单个符号，因此在概率分布偏斜或符号序列较长时，平均码长能够更接近信源熵。与Huffman编码相比，它通常具有更高的压缩效率，也更容易与自适应概率模型和上下文模型结合。

其不足在于实现复杂度较高，需要进行区间缩放和有限精度运算。编码过程中还可能出现误码扩散，即码流中的局部错误影响后续多个符号的正确译码。算术编码常见于高压缩比图像和视频编码系统，也可以用于文档、遥感图像以及二进制数据压缩。

- Lempel-Ziv字典编码

Lempel-Ziv编码不要求事先知道信源符号的概率，而是通过寻找数据中重复出现的字符串建立字典。其中，LZ77利用滑动窗口搜索前面已经出现过的字符串，并使用“匹配长度和匹配距离”等信息代替重复内容；LZ78则在编码过程中逐渐建立显式字典，用字典索引表示已经出现过的短语。

字典编码的主要优点是不依赖预先给定的概率模型，能够根据输入数据自动学习重复结构，适合处理文本、程序文件和一般二进制文件。缺点是字符串匹配和字典维护会增加存储空间与计算量，对于较短文件、随机数据或重复性较低的数据，压缩效果可能较差。

实际应用中，字典编码经常与熵编码结合。例如DEFLATE格式先利用LZ77消除重复字符串，再使用Huffman编码压缩字符、长度和距离等信息。这种组合兼顾了重复结构建模和统计编码，已应用于ZIP、gzip和PNG等格式。RFC 1951对DEFLATE的LZ77与Huffman组合结构进行了明确规定。

- 游程编码

游程编码适合处理连续出现相同符号的数据。例如序列“AAAAA”可以表示为符号A及其连续出现次数5。该方法结构简单，编译码速度快，在存在大面积相同像素或大量连续零值时能够获得较好的压缩效果。

其缺点是对自然图像、普通文本以及变化频繁的数据适应性较差。当数据中几乎不存在连续重复符号时，记录符号及其长度反而可能使数据量增加。因此，游程编码通常不单独用于通用压缩，而是作为传真、二值图像、位图文件或变换编码后的辅助压缩环节。

❖语音压缩编码

语音压缩编码主要利用语音信号在时间上的相关性、产生机理以及人耳听觉特性降低码率。根据编码对象和基本原理，可以分为波形编码、参数编码和混合编码。

- 波形编码

波形编码以尽可能保持语音波形为目标。PCM是最基本的语音数字化方式，其过程包括采样、量化和编码。由于量化会引入量化误差，普通PCM并不是严格意义上的无失真编码。PCM结构简单、时延较小，能够获得稳定的语音质量，但码率较高，对传输带宽要求较大。

ADPCM在差分脉冲编码的基础上，根据语音信号的变化动态调整预测器和量化步长。编码器主要传输实际采样值与预测值之间的差值。由于相邻语音样值通常具有较强相关性，预测误差的动态范围小于原始信号，从而可以使用较少的比特完成量化。ITU-T G.726规定了16、24、32和40 kbit/s的ADPCM编码方式。

波形编码的主要优点是算法时延较低、语音自然度较高，对不同说话人和非语音信号具有较好的适应性。缺点是当码率进一步降低时，量化噪声会迅速增加，因此不适合极低码率通信。

- 参数编码

参数编码也称声码器编码，其基本思想是建立人的语音产生模型，不直接传输语音波形，而是提取基音周期、清浊音判决、声道滤波器系数和增益等参数。接收端根据这些参数合成语音。

参数编码能够在很低的码率下传输语音，适用于带宽和功耗受到严格限制的场景，例如卫星通信、应急通信和部分专用无线通信系统。其不足是合成语音的自然度通常低于波形编码，对音乐、环境声和复杂背景噪声的处理能力有限，而且参数提取和语音合成过程较为复杂。

- 混合编码

混合编码综合了波形编码和参数编码的特点，其中应用较广的是码激励线性预测编码，即CELP。CELP利用线性预测模型表示声道特性，同时在激励码本中搜索最合适的激励序列，使合成语音在感知加权意义下尽可能接近原始语音。

ITU-T G.729采用共轭结构代数码激励线性预测技术，以较低的码率获得可接受的窄带语音质量，适用于网络电话、语音网关和带宽受限的通信系统。与PCM相比，G.729能够显著降低传输码率，但算法计算量更大，对处理器性能和实时实现能力提出了更高要求。

AMR-WB也是一种典型的混合语音编码方式。它能够根据无线信道状况选择不同的编码速率，并通过宽带语音处理提高通话清晰度。其优点是码率选择灵活、适应无线网络变化的能力较强，适用于移动通信和宽带语音业务。缺点是编码结构复杂，在发生连续误码或丢帧时，仍然需要结合交织、信道编码和丢帧隐藏等方法改善接收质量。

❖图像压缩编码

数字图像通常包含大量空间相关性，同时人眼对不同空间频率和颜色分量的敏感程度也不相同。图像压缩可分为无损压缩和有损压缩，其中常见方法包括预测编码、变换编码和小波编码。

- 预测编码

预测编码利用相邻像素之间的相关性，根据已编码像素预测当前像素，只对预测误差进行编码。对于灰度变化平缓的区域，预测值与真实值较接近，因此预测误差通常集中在零附近，有利于后续进行熵编码。

预测编码结构相对简单，既可以实现无损压缩，也可以通过量化预测误差实现有损压缩。其优点是计算量较小，适合实时系统；不足是预测效果依赖图像局部相关性，在纹理丰富或边缘较多的区域，预测误差会增大。

- JPEG编码

JPEG是使用范围较广的静态图像压缩标准。其基本过程包括图像分块、颜色空间转换、离散余弦变换、系数量化、扫描排序和熵编码。离散余弦变换能够把空间域像素转换到频率域，使图像能量集中在少量低频系数中。量化环节保留对视觉质量影响较大的成分，并舍弃部分高频细节，从而实现较高压缩比。

JPEG的优点是技术成熟、实现简单、兼容性好，特别适合自然照片和互联网图像。其缺点是在较高压缩比下容易出现明显的方块效应和振铃现象，而且不适合文字、线条图及需要精确恢复像素值的图像。JPEG官方资料表明，JPEG核心系统主要采用基于离散余弦变换和Huffman编码的有损编码，同时标准中也包含算术编码、无损编码和分层编码模式。

- JPEG 2000编码

JPEG 2000使用离散小波变换代替传统JPEG中的分块离散余弦变换。图像经过多级小波分解后，被划分为不同尺度和方向的子带，再进行量化和位平面编码。

小波变换具有较好的多分辨率分析能力，不需要将整幅图像严格划分为相互独立的8×8块，因此能够减轻传统JPEG在高压缩比下的方块效应。JPEG 2000还支持有损与无损编码、渐进式传输、分辨率渐进、质量渐进和感兴趣区域编码，适合医学影像、数字档案、遥感图像以及大尺寸专业图像。

JPEG 2000的不足是编译码流程和码流组织较复杂，对存储器、运算能力和硬件设计提出了更高要求。对于普通消费级图像应用，传统JPEG凭借成熟的软件生态和较好的兼容性仍然具有明显优势。

❖综合比较与阅读体会

通过对上述编码技术的分析可以发现，不同编码方法主要利用了不同形式的冗余。Huffman编码和算术编码主要利用符号概率分布的不均匀性；Lempel-Ziv编码利用字符串重复性；ADPCM利用语音相邻样值之间的相关性；CELP利用语音产生模型；JPEG和JPEG 2000则利用图像空间相关性、频域能量集中性以及人眼视觉特性。

不存在能够适用于所有数据类型和应用环境的最优编码方法。无失真编码保证数据完全恢复，但压缩比受到信源熵的限制；有损编码可以获得更高压缩比，但必须控制失真程度。语音通信更加关注码率、算法时延、语音质量和抗误码能力之间的平衡；图像编码则需要综合考虑压缩比、主观质量、渐进传输和计算复杂度。

现代压缩系统通常不是依靠单一算法完成编码，而是将预测、变换、量化、字典匹配和熵编码等多个环节组合起来。例如DEFLATE结合LZ77与Huffman编码，JPEG结合离散余弦变换、量化和熵编码，语音编码则结合线性预测、码本搜索及感知加权。由此可以看出，压缩编码技术的发展本质上是在压缩效率、恢复质量、计算复杂度、存储开销和实时性之间不断进行折中。

❖参考文献

[1] HUFFMAN D A. A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes[J]. Proceedings of the IRE, 1952, 40(9): 1098-1101.

[2] WITTEN I H, NEAL R M, CLEARY J G. Arithmetic Coding for Data Compression[J]. Communications of the ACM, 1987, 30(6): 520-540.

[3] ZIV J, LEMPEL A. A Universal Algorithm for Sequential Data Compression[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1977, 23(3): 337-343.

[4] DEUTSCH P. DEFLATE Compressed Data Format Specification Version 1.3: RFC 1951[S]. Internet Engineering Task Force, 1996.

[5] ITU-T. Pulse Code Modulation of Voice Frequencies: Recommendation G.711[S]. Geneva: International Telecommunication Union.

[6] ITU-T. 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation: Recommendation G.726[S]. Geneva: International Telecommunication Union.

[7] ITU-T. Coding of Speech at 8 kbit/s Using Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction: Recommendation G.729[S]. Geneva: International Telecommunication Union.

[8] ITU-T. Wideband Coding of Speech at Around 16 kbit/s Using Adaptive Multi-Rate Wideband: Recommendation G.722.2[S]. Geneva: International Telecommunication Union.

[9] WALLACE G K. The JPEG Still Picture Compression Standard[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 1992, 38(1): 18-34.

[10] TAUBMAN D S, MARCELLIN M W. JPEG 2000: Image Compression Fundamentals, Standards and Practice[M]. Boston: Springer, 2002.

[11] ISO/IEC. Information Technology—Digital Compression and Coding of Continuous-Tone Still Images: ISO/IEC 10918-1[S].

[12] ISO/IEC. Information Technology—JPEG 2000 Image Coding System—Part 1: Core Coding System: ISO/IEC 15444-1[S].